# BFD® onTop

# Ausschreibungstext

Anzahl: _____	Stück

BFD®- Systemdusche aus verstärktem Acryl, gegossene Sanitärqualität, 5 mm, durchgefärbt. Duschfläche für den extra flachen Einbau auf dem Fußboden. Vollflächig angeformtes, wärmedämmendes PU- Trägerelement min. 150 KG/m3, rückseitig mit Haftvermittler imprägniert.

System mit wandseitigem, werkseitig integriertem, hochflexiblen Dichtungskragen und raumseitiger Fräsung des Trägerelementes zur bauseitigen Fliesen- Verblendung. Ausstattung mit Dehnfugen

und Schalldämmband in Höhe des wandseitigen Trägerelementes. Baustellenverpackung zum Oberflächenschutz aus extra starker Luftposterfolie 200 my, montagefreundlich gesetzt mit

Aussparung der Randbereiche zum Einmessen des Systems.

Elementstärke: 50 mm inkl. Trägerelement

Tiefe: 5 – ca. 25 mm steigend im Gefälleverlauf

Ihre Oberfläche (bitte auswählen):

Oberflächenausführung Klassik

Oberflächenausführung Safe, vollflächige Rutschhemmung DIN zertifiziert

Farbe: weiß

Ihr Wunschmodell (bitte auswählen):

BFD0808  Maß:  800 x 800 mm

BFD8585  Maß:  850 x 850 mm

BFD0909  Maß:  910 x 910 mm

BFD1010  Maß:  1010 x 1010 mm

BFD1212  Maß:  1210 x 1210 mm

BFD0975  Maß:  900 x 750 mm

BFD0908  Maß:  900 x 800 mm

BFD1008  Maß:  1000 x 800 mm

BFD1108  Maß:  1100 x 800 mm

BFD1209  Maß:  1200 x 900 mm

Atlantis System GmbH · Kölnstraße 47 · D-50321 Brühl · Telefon 0 22 32 - 945 79-0 · Fax 0 22 32 - 945 79-9 · www.atlantis-system.de · info@atlantis-system.de

BFD1210  Maß:  1200 x 1000 mm

BFD1375  Maß:  1300 x 750 mm

BFD0914  Maß:   900 mm ¼-Kreis

BFD1014  Maß:  1000 mm ¼-Kreis

BFD0905  Maß:  900 mm   5-Eck

BFD1005  Maß:  1000 mm 5-Eck

optional mit

Erhöhung des vollflächigen Trägerelementes auf eine Gesamtstärke von __________mm *

(OK FF bis UK Trägerelement) mittels Schalldämmplatten zur Erhöhung des Normtrittschallpegels nach DIN4109.

* bitte bei Berechnung ca. 5 mm Montagekleber berücksichtigen

und damit’s gleich richtig abläuft (bitte auswählen):

BFD.02-w	Ablaufgarnitur DN 90, Abgang waagerecht, mit massiver Edelstahlkappe

BFD.02-s	Ablaufgarnitur DN 90, Abgang senkrecht, mit massiver Edelstahlkappe

BFD.03-w	Ablaufgarnitur DN 90, Abgang waagerecht, mit Kappe, verchromt

BFD.04-w	Ablaufgarnitur DN 90, Abgang waagerecht, mit massiver Edelstahlkappe - ultra flach -

optional mit

BFD.02.sbs  Brandschutzrohbauelement R 120 für BFD.02-s

Herstellernachweis bitte nicht vergessen:

Atlantis System GmbH - Kölnstrasse 47 - 50321 Brühl  -  02232-945790 – info@atlantis-system.de